PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE – SC

Secretaria de Educação

G.U.A. Gerência da Unidade Administrativa

Coordenadoria de Convênios e Obras

MEMORIAL DESCRITIVO

SETEMBRO 2013

- DADOS GERAIS

OBRA					CEI BEIJA-FLOR

LOCAL					RUA DOS BANCÁRIOS 305 – PETRÓPOLIS

SERVIÇO				REFORMA GERAL

VALOR TOTAL SERVIÇOS		R$ 427.123,26

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se à reforma das instalações físicas do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEIJA-FLOR.

- DADOS FÍSICOS DA OBRA

ÁREA DO TERRENO		695,00 m²

ÁREA TOTAL DA ESCOLA	412,80 m²

ÁREA TOTAL DA QUADRA	63,95 m²

NÚMERO DE PAVIMENTOS	1

- FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO é composta pela equipe da SEINFRA e equipe de Engenheiros da Secretaria da Educação designada para acompanhamento e vistoria da obra.

- PROGRAMA DA OBRA

A obra constitui-se de uma reforma geral da edificação com um pavimento, com a previsão dos seguintes serviços:

  - Substituição total da cobertura: estrutura, telhas, calhas e rufos;

  - Substituição total do forro de PVC;

  - Execução de drenagem do terreno;

  - Reforma da quadra de esportes;

  - Colocação de piso cerâmico em todos os ambientes (conforme projeto);

  - Adequação das instalações elétricas e entrada exclusiva para o CEI;

  - Adequação das instalações hidráulicas e entrada exclusiva para o CEI;

  - Reforma total dos sanitários infantis e criação de sanitário adaptado para pessoas com necessidades especiais;

  - Reparo das esquadrias de madeira e ferro;

  - Colocação de pastilha cerâmica até 1,20 m de altura na área de circulação (varanda);

  - Pintura geral interna e externa.

A reforma iniciará com o desmonte e instalação da cobertura, e prosseguirá pela hidráulica, elétrica, forro, drenagem, piso e demais etapas. Sendo que o prazo previsto para término da obra é de 90 dias.

- PROJETOS

O projeto arquitetônico da obra faz parte dos documentos, junto com o memorial descritivo, orçamento e cronograma.

A execução dos serviços de construção obedecerá rigorosamente ao projeto e materiais especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverão ser solicitados à FISCALIZAÇÃO. Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem consentimento por escrito, da FISCALIZAÇÃO e/ou do AUTOR DO PROJETO.

- GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar os serviços e materiais a empregar, justificando o projeto executado e orientando a execução dos serviços na obra.

A execução da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificações constantes neste memorial.

Em caso de divergências deve ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue, devendo, entretanto, serem ouvidos os respectivos autores e fiscalização:

- Planilha orçamentária;

- Projeto arquitetônico;

- Memorial descritivo;

Todos os materiais e serviços aplicados na obra serão comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as condições estipuladas neste memorial, os códigos, normas e especificações brasileiras, quando cabíveis. Os materiais e serviços somente poderão ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e fiscalização, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

A obra deverá, pelo aspecto de acessibilidade, atender ao decreto federal nº 5296/2004 e estar em conformidade com a ABNT NBR 9050:2004.

A obra só poderá ser iniciada no canteiro, após liberação da construção por parte da comissão FISCALIZADORA da Gerência da Unidade de Administração da Secretaria da Educação da Prefeitura Municipal de Joinville (GUA/SEC) e pelos fiscais representantes da SEINFRA.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:

- Todos os materiais serão de primeira qualidade e serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.

- A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessário.

- Em se tratando de obra de ampliação, a CONTRATADA, ainda que na condição de proponente, terá procedido à prévia visita ao local onde será realizada a obra a fim de tomar ciência das estruturas hoje existentes e seu atual estado de conservação, locação e níveis.

- Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - PRELIMINARES – PREPARO DA OBRA

    - TAPUMES

A obra deverá ser protegida em todo seu contorno por tapumes de altura mínima de 2,00 m, erguidos com chapa compensada com material que garanta estabilidade, durabilidade, vedação visual e bom acabamento.

    - CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS

Deverá ser providenciada pela empresa a estrutura necessária para abrigar materiais, documentos, projetos e alojamento dos funcionários com sanitários e local para aquecimento de marmitas, obedecendo a NR 18, à custa da CONTRATADA. O local que a empresa destinará ao uso do escritório deverá manter o livro da obra, o alvará de construção, uma via de cada ART (de execução e de cada projeto) da obra, matrícula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para atualização na obra.

O eventual aproveitamento de construções existentes para funcionamento de instalações provisórias no canteiro de obras ficará a critério da fiscalização, desde que respeitadas as especificações estabelecidas em cada caso e verificando que ditas construções e instalações não interferem com o plano de construção, principalmente com relação à locação.

A CONSTRUTORA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO um projeto de implantação do canteiro de obras, juntamente com locação dos tapumes para aprovação antes de sua execução.

Haverá ainda na obra, disponível para uso, todo equipamento de segurança dos trabalhadores, visitantes e inspetores.

    - ACOMPANHAMENTO DA OBRA

A obra deverá ser acompanhada e supervisionada por engenheiro pleno durante 6 horas por dia, diariamente, no período total de execução dos serviços, previstos em três meses.

    - OBSERVAÇÕES

Será de responsabilidade da construtora a verificação dos níveis no terreno.

As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em planta, serão regularizadas de forma a permitir sempre o fácil acesso e o perfeito escoamento de águas superficiais.

  - DESMONTE E REMOÇÃO

- Desmonte de todas as coberturas de telhas de fibrocimento e telha cerâmica;

- Desmonte de todas as estruturas de madeira das coberturas;

- Desmonte de todo o forro de PVC;

- Desmonte de todo o piso em taco de madeira;

- Remoção manual do piso cerâmico na varanda;

- Remoção do reservatório superior de água;

- Desmonte de calhas e pingadeiras;

- Remoção de esquadrias de madeira e vidro;

- Remoção de vasos sanitários, válvulas de descarga e lavatórios;

- Demolição de alvenaria sem reaproveitamento – conforme projeto arquitetônico;

- Remoção manual de revestimento em azulejo e em argamassa dos sanitários infantis;

- Demolição manual de concreto armado (varanda);

- Remoção cuidadosa - com reaproveitamento - de divisórias de madeira da sala dos professores, secretaria e direção;

A carga manual e transporte mecanizado em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso destinação de resíduos será responsabilidade da CONSTRUTORA.

  - ESTRUTURA E ALVENARIA

    - Estrutura de concreto

Será executada nova estrutura de concreto armado na varanda para receber a nova estrutura de madeira da cobertura. Os novos pilares de concreto armado terão fundações de brocas de concreto armado com diâmetro de 20 cm e profundidade de 3,0 (três) metros ou até alcançar solo resistente, no alinhamento exterior da varanda, conforme indicado no projeto arquitetônico.

As fundações deverão obedecer ao disposto na ABNT NBR 6118:2007 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento, ABNT NBR 6122:1996 Projeto e Execução de Fundações, e NB-51 e serão executadas em rigoroso controle quanto às dimensões, armaduras, localização e resistência do concreto dos elementos estruturais. As escavações e perfurações para execução das brocas serão efetuadas manualmente mediante o uso de cavadeira americana e trado, com prolongadores de tubos galvanizados, até atingir a profundidade necessária. O fundo do furo perfurado deverá ser compactado antes da concretagem. Após a concretagem das fundações e sua desforma, as cavas deverão ser reaterradas com material de boa qualidade e apiloado.

As escavações para execução das vigas de baldrame serão efetuadas mediante o uso de escoramento e esgotamento de água, se for o caso, de forma a permitir a execução a céu aberto dos elementos e respectivas impermeabilizações. Antes do início da concretagem, deverá ser realizada a limpeza completa do fundo da perfuração, com a remoção do material desagregado durante a escavação e água eventualmente acumulada. Todas as brocas serão armadas longitudinal e transversalmente prolongando-se a armadura até o interior do bloco de coroamento/viga baldrame. As vigas de baldrame deverão ser impermeabilizadas nas faces laterais e na face superior, com duas demãos de hidro-asfalto.

Para todos os concretos estruturais, deverão ser feitos corpos de prova 3 para cada 15m³ de concreto, que deverão ser rompidos em prensa específica na presença da FISCALIZAÇÃO e apresentando laudos com os resultados para arquivamento nos documentos da obra.

    - Reforço na estruturas existentes

Será executado reforço na estrutura existente do reservatório superior de água.

Será executado reforço na viga de concreto armado existente entre o CEI e a Associação de Moradores, junto às salas 2, 3 e 4.

    - ALVENARIA

As paredes a construir indicadas no projeto arquitetônico serão em bloco de concreto celular e terão altura total do piso ao teto ou forro. Quando o objetivo for preencher vãos pré-existentes de portas ou janelas, as alvenarias deverão fechar totalmente a abertura indicada.

  - COBERTURA E FORRO

    - ESTRUTURA DA COBERTURA

Toda estrutura das coberturas será em madeira cambará. A edificação principal terá quatro águas e inclinação de 18%, conforme projeto arquitetônico. As edículas anexas terão cobertura em uma ou duas águas e inclinação de 18%, conforme projeto arquitetônico.

- Caibros de 5x10cm

- Sarrafos de telha 2,5x5cm

    - TELHAS

A cobertura da edificação principal e das edículas anexas será executada em telha ondulada de fibro-PVA com espessura de 6 mm e comprimento de 1,10 m. A sobreposição das telhas será de no mínimo 15 cm, balanço longitudinal máximo 40 cm, balanço lateral máximo 10 cm. As telhas serão instaladas com todos os acessórios sugeridos pelo fabricante.

    - CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS

As calhas serão de chapa de alumínio com espessura de 0,7mm, assim como rufos, pingadeiras e dutos de descidas para captação da água da chuva. Caso seja necessário fazer emendas, o alumínio deverá ser sobreposto com no mínimo 7 cm. Todos os equipamentos para captação da água pluvial deverão ser bem vedados a fim de evitar infiltrações.

As platibandas receberão em seu topo, rufos metálicos com pingadeira, 0,7 mm de espessura, fixados na alvenaria com parafusos. Ao redor de toda a finalização da cobertura existirá calhas de alumínio com 0,7mm de espessura. As dimensões corretas serão de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser observado o melhor escoamento possível. Os tubos de queda do pluvial, deverão receber uma grelha flexível que serve para bloquear a  passagem de folhas e outros objetos, evitando o entupimento.

    - FORRO DE PVC

O forro constituído de perfis de PVC duplo, terão largura de 20 cm na cor branca, com acabamento nos cantos tipo “U”, e tarugamento de madeira com espaçamento de 40cm.

  - DRENAGEM

A drenagem será realizada através de vala enterrada com tubo de 100 mm de diâmetro envolto em material drenante, brita 3 e por manta geotextil (dimensões de 20x60 cm) com materiais de qualidade reconhecida para tal finalidade, afim de evitar acúmulo de águas no sistema de captação das águas pluviais dos telhados e do terreno. Estão previstas dez caixas de drenagem com tubo de concreto pré-moldado com tampa em concreto com furos.

  - QUADRA DE ESPORTES

Será construído novo piso de concreto armado fck=20 MPa, com 10 cm de espessura, sobre o piso existente na quadra de esportes. Será nivelado com desempeno manual, deixando apenas a queda suficiente para que não ocorra acúmulo de água na superfície.

A pintura da quadra e das faixas de demarcação serão feitas conforme o projeto arquitetônico com piso devidamente limpo e preparado com selador epóxi, com tinta epóxi, 2 demãos, de maneira que as cores fiquem uniformes, sendo o  fundo verde e faixas de demarcação com largura de 8 cm na cor branca.

  - PISO

    - PISOS CERÂMICOS

Serão utilizados, nas áreas indicadas no projeto arquitetônico, piso cerâmico antiderrapante reconhecidamente de primeira qualidade, com classe de resistência à abrasão PEI 5 e garantia do fabricante.

Nas áreas onde existir granilite, o piso cerâmico será assentado sobre o piso existente. Nas áreas onde existir taco de madeira (sala dos professores, secretaria e direção) e piso cerâmico (trecho da varanda e sanitário professores), estes deverão ser removidos antes do assentamento do novo piso cerâmico.

O assentamento das peças será feito com argamassa pré - fabricada, constituída de cimento Portland, areia e aditivos, obedecendo-se as especificações de seu fabricante, de forma a deixar juntas perfeitamente alinhadas e com espessura mínima recomendada. As juntas serão no máximo de 5mm de largura  preenchidas com rejunte pré-fabricado, à base de cimento Portland, areia e polímeros.

Todas as cerâmicas devem ser verificadas para constatar que não foram deixadas bolhas de ar entre elas e o piso de concreto, batendo sobre as mesmas. Apresentando o ruído típico de oco, a cerâmica deve ser substituída. Nas áreas em que for assentado o piso cerâmico deverá ser colocado também rodapé do mesmo material com altura de 7 cm com as juntas alinhadas com as do piso.

      - CARACTERÍSTICAS DA CERÂMICA

Será executado piso cerâmico de alta resistência à abrasão (PEI 5), com absorção de água de 0 a 6%, pré-aprovado pela FISCALIZAÇÃO da obra.

      - PREPARO DA BASE

Contrapiso armado e impermeabilizado.

      - ASSENTAMENTO

O assentamento com argamassa colante pré-fabricada tipo ACII.

Rejunte impermeável, flexível e lavável, com antibactericida, antimofo e que tenha estabilidade de cor com espessura de 4mm.

      - ACABAMENTO

Utilizar em todos os ambientes.

Cor Cinza claro, ponto de partida no ambiente, caimento no sentido dos ralos ou porta. Rejunte na cor cinza, espessura 4mm.

    - CONTRAPISO

Deverá ser executado contrapiso de concreto 15 Mpa com juntas de madeira na área da varanda e depósito para elevar o nível do piso existente e alinhar com o nível do piso dos espaços internos. Na varanda deverá ser deixada inclinação transversal máxima de 2% para que não ocorra acúmulo de água na superfície do piso, com o caimento para o exterior.

Nas áreas onde for retirado o taco de madeira, deverá ser executado contrapiso para que o nível do novo piso cerâmico acabado esteja alinhado com o nível do piso dos demais ambientes.

No abrigo do gás deverá ser executado contrapiso de concreto sobre a brita existente para melhor manutenção e conservação dos equipamentos.

    - PISO DE CONCRETO

Com a elevação do nível do piso da varanda, a rampa de concreto da entrada do CEI deverá ser adaptada, observando a inclinação máxima de 8,33%.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todos os materiais, equipamentos e acessórios que sejam necessários ao perfeito funcionamento das instalações elétricas da edificação e, que porventura, não estejam cotados e relacionados no projeto, são de responsabilidade da CONSTRUTORA.

  - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIOS

Instalação da caixa padrão e entrada de água conforme especificações da Companhia Águas de Joinville. Durante a obra, todos os terminais de tubulação deverão ser fechados com um bujão rosqueado, não sendo permitido o uso de buchas de madeira ou de papel.

Os sanitários infantis masculino e feminino serão totalmente reformados, com o objetivo de alcançar um aproveitamento mais eficiente dos espaços, criar acessos independentes aos sanitários e criar um sanitário adaptado às pessoas com necessidades especiais.

Os novos espaços conformados por alvenarias a demolir e construir deverão seguir o projeto arquitetônico, assim como as novas divisórias em granito. Para os três sanitários foram previstas portas novas de madeira itaúba, paredes totalmente revestidas com azulejo cerâmico alto padrão 30x30cm assentado sobre argamassa colante pré-fabricada, louças,  acessórios e trocadores retráteis novos.

Os aparelhos e metais sanitários, equipamentos afins e cubas, pertences e peças complementares serão fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida verificação quanto ao perfeito estado antes de seu assentamento, bem como obedecendo às especificações técnicas e orientações de seus fabricantes.

    - LOUÇAS SANITÁRIAS

- Lavatórios de louça suspensos, verificar altura com a FISCALIZAÇÃO antes de instalar;

- Os acessórios de louça como cabide, porta papel ou saboneteira, verificar as posições e alturas com a FISCALIZAÇÃO antes de instalar;

- No sanitário de P.N.E, deverão ser instaladas barras de proteção em aço inox de acordo com indicações do projeto arquitetônico.

- Caixa de descarga plástica externa com capacidade para 9 litros, verificar altura com a FISCALIZAÇÃO antes de instalar.

ESPECIFICAÇÃO:

- Louças e acessórios na cor branca: CELITE, DECA;

    - METAIS SANITÁRIOS

- Barras de apoio para o banheiro das pessoas com necessidades especiais, conforme projeto arquitetônico;

- Torneiras cromadas para lavatórios;

ESPECIFICAÇÃO:

- Torneiras e registros: DOCOL, DECA, FABRIMAR;

  - ESQUADRIAS

As esquadrias existentes de madeira e ferro serão reparadas e pintadas. Para as portas e janelas de madeira, está prevista a substituição de 20% das peças. As janelas de ferro da cozinha e o portão metálico da circulação externa serão lixados e pintados.

A cerca em tela metálica com montantes de tubo de aço redondo da quadra de esportes será reparada e pintada com substituição prevista de 30% da área efetiva.

As portas das divisórias das cabines sanitárias serão de abrir em alumínio anodizado fosco.

Duas portas de correr de alumínio e vidro existentes com vão 2,00x2,10m serão retiradas e recolocadas conforme projeto arquitetônico.

As portas novas dos três sanitários serão de abrir maciças em madeira itaúba, completas com caixilhos fixados com espuma de poliuretano expandido, vistas e ferragens. Observar que a abertura da porta do sanitário adaptado para pessoas com necessidade especiais ocorre para o exterior.

Divisórias dos sanitários em granito cinza andorinha com 2 cm de espessura, conforme projeto arquitetônico fixados com suportes de aço galvanizado.

  - REVESTIMENTOS

A pintura será efetuada em toda a edificação, na parte interna, externa e muros.

Os serviços de pintura deverão ser executados dentro da mais perfeita técnica. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Deverão ser tomadas precauções especiais no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, pisos e ferragens de esquadrias.

As alvenarias deverão ser devidamente regularizadas, deixando sua superfície em perfeito estado, somente após essa regularização a pintura deverá ser aplicada.

A cor da tinta deverá ser aprovada pela fiscalização antes do início da pintura.

    - PINTURA DE CAIXILHOS, GRADIS E DEMAIS PEÇAS METÁLICAS

As superfícies deverão estar preparadas de acordo com a melhor técnica, isentas de óleos, graxas, partículas soltas, sais solúveis, mofo, umidade ou corrosão. Serão tratadas com tinta-fundo anti-oxidante e pintura de acabamento em esmalte sintético de primeira qualidade no mínimo de duas demãos.

    - PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS

Serão preparadas com massa corrida PVA em duas demãos, tratadas com selador acrílico apropriado em duas demãos e receberão acabamento em tinta acrílica semi-brilho também com no mínimo duas demãos.

As cores serão definidas no transcorrer da obra.

    - PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas de madeira, seus marcos e acabamentos serão lixados até que sua superfície esteja totalmente livre de irregularidades e sujeira, quando então receberão pintura de primeira qualidade em tantas demãos quantas forem necessárias à obtenção da máxima uniformidade da superfície.

ESPECIFICAÇÃO:

- Paredes internas: Tinta acrília, semi-brilho de boa qualidade aprovado pela fiscalização.

- Trecho superior das paredes das circulações das salas de aula (varanda): Tinta acrílica, semi-brilho de boa qualidade aprovado pela fiscalização.

- Muros e muretas de alvenaria: Tinta acrílica, semi-brilho de boa qualidade aprovado pela fiscalização.

- Pilares de concreto (varanda): Tinta acrílica, semi-brilho de boa qualidade aprovado pela fiscalização.

- Esquadrias de ferro e grades: cor a definir, esmalte sintético semi-brilho de boa qualidade aprovado pela fiscalização.

- Portas e esquadrias de madeira - Tinta esmalte sintético semi-brilho de boa qualidade aprovado pela fiscalização.

    - REVESTIMENTO DOS SANITÁRIOS

O sanitário infantil masculino, infantil feminino e o sanitário adaptado para pessoas com necessidades especiais terão as paredes totalmente revestidas com azulejo padrão alto 30x30cm, na cor branca, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada.

    - REVESTIMENTO DA VARANDA

As paredes das circulações das salas de aula (varanda) receberão revestimento de pastilha cerâmica padrão alto 5x5cm, na cor azul escuro, assentada sobre argamassa colante pré-fabricada e rejuntada com pasta de cimento branco, até a altura de 1,20 metros. O trecho superior restante da parede receberá pintura conforme indicado no item correspondente.

    - Chapisco, emboço e reboco

As alvenarias novas indicadas no projeto arquitetônico receberão revestimento de chapisco, emboço e reboco antes do revestimento final.

  - LIMPEZA

Ao término da obra deverão ser desmontadas e retiradas todas as instalações provisórias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todos os ambientes, pisos, paredes, tetos e forros serão limpos e cuidadosamente lavados com água e sabão, não sendo permitido o uso de soluções de ácidos, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

Os metais cromados devem ser limpos da mesma maneira e polidos com flanela. As partes móveis das esquadrias devem ser lubrificadas após a limpeza.

Haverá particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies dos azulejos e de outros materiais; todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita dessa limpeza nos vidros e ferragens de esquadrias. As superfícies de madeira, quando for o caso, serão lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo.

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização da CONTRATANTE, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, águas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Na verificação final, serão obedecidas as seguintes normas da ABNT:

ABNT NBR 5626:1998 - Instalação Predial de Água Fria.

ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e execução.

ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008 – Instalações elétricas de baixa tensão.

Joinville, 02 de Setembro de 2013.

___________________________

Rosane Mebs

Eng. Civil / CREA 40682-9

Gerente da Unidade Administrativa